СПЕЦИФИКАЦИЯ

«АКАДЕМ — БЕЗОПАСНОСТЬ»

1) Помимо самого аппаратного комплекса:

- Внешние камеры - DS-2CD2042WD-I

Характеристики:

Разрешение 4Мп
Аппаратный WDR 120дБ
ИК-подсветка до 30м
Широкий температурный диапазон: -40 °C...+60 °C
Питание DC12В / PoE

| Матрица | 1/3’’ Progressive Scan CMOS |
| --- | --- |
| Чувствительность | 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/100,000с |
| Объектив | 4мм, 6мм, 12мм@F2.0 |
| Крепление объектива | M12 |
| Угол обзора объектива | 83° (4мм), 55.4° (6мм), 24.7° (12мм), |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 90 °; вращение: 0 ° - 360 ° |

- Внутренние камеры (Они же установлены в лифтовых кабинах) - HiWatch DS-I103

Разрешение 1Мп
EXIR-подсветка до 30м

| Матрица | 1/4 Progressive scan CMOS |
| --- | --- |
| Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора |
| Объектив | 2.8 мм @F2.2, 4 мм@F2.2, 6 мм@F2.2 |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора | 92° (2.8 мм), 74° (4 мм), 49° (6 мм) |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360° |

предоставляется и программный комплекс, который включает в себя:

- Облачное хранение видеоданных с каждой камеры видеонаблюдения сроком 30 суток;

- Доступ к просмотру камер в режиме реального времени предоставляется жителям Академ-Риверсайд.

- WEB-интерфейс для просмотра камер в режиме реального времени с любого устройства имеющего доступ к сети интернет;

- Событийный метод записи, который позволяет 1 человеку просматривать огромное количество камер по мере появления на данных камерах движения (движение записываются без использования датчиков движения, а с помощью комплекса программ которые воспринимают мельчайшие изменения в сетке пикселей камеры).

Тем самым просмотр камер диспетчером осуществляется следующим образом:

- Камера на которой зафиксировано движение перемещается на главное окно просмотра;

- Каждая следующая камера на которой зафиксировано движение добавляется к уже имеющейся камере на которой движение не прекратилось;

- После прекращения движения на камере, камера автоматически покидает окно просмотра;

- В случае выявления чрезвычайного пришествия, диспетчер обращается в органы правопорядка или экстренных служб.

Компания «Интерсвязь» обслуживает камеры и коммуникации до них, предоставляет необходимый сигнал сети интернет на каждую камеру, устанавливает систему сигнализации в случае выхода из строя любого из элементов системы «Академ — безопасность».

Собственникам недвижимости предоставляется возможность просматривать камеры в режиме реального времени (следить за детьми на детских площадках, посмотреть состояние припаркованного транспортного средства на парковке).

Бесплатная система контроля мест на парковке «Умные парковки» позволяет получать уведомления из приложения компании «Интерсвязь» в случае если рядом с вашим автомобилем (который был поставлен на парковку в приложении «Интерсвязь») происходит интенсивное движение, а так же в случае если Ваш автомобиль начал движение.